Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Sexto Semestre

Grupo: U

Materia: Lenguajes de Interfaz

Profesor(a): Doc. Morales Flores José Antonio

Alumno(a): Nuñez Peña Jorge Yussel

Proyecto: prototipo con Arduino de un sistema giroscópico, prototipo de dron

Semestre Enero- junio 2025

Fecha: 27 de enero del 2025

| VALOR | GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA: Examen Practico | Sí/No |
| --- | --- | --- |
| 5 | Análisis del problema: Descripción de las principales instrucciones o directivas que sean de impacto en el programa | Si |
| 5 | Generación del programa | Si |
| 5 | Utilización de editor. | Si |
| 80 | Funcionalidad de programa según requisitos | Si |
| 20 | Interpretación de código al presentar con el profesor, dos preguntas de funcionamiento del código. | Si |

Indice	2

1. Introducción	3

1.1 Planteamiento del proyecto	4

1.2 Objetivos	4

1.3 Metodología	5

1.3.1 Operación del sistema	5

2. Diseño	8

3. Implementación	10

4. Conclusiones	11

Apéndices	12

# 1. Introducción

Este documento presenta el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema giroscópico con Arduino, enfocado a la estabilización de un dron. El sistema utiliza un sensor MPU6050 para detectar ángulos de inclinación y un microcontrolador Arduino para procesar la información y controlar un motor brushless a través de señales PWM. Este proyecto permite reforzar conocimientos sobre sensores, programación en C, control de motores y microcontroladores.

## 1.1 Planteamiento del proyecto

El desafío consiste en implementar un sistema que pueda leer en tiempo real la inclinación de un dron mediante un sensor giroscópico, y aunque el motor permanece fijo, el sistema sirve como base para un futuro control de estabilidad completo. El proyecto representa una aplicación directa de integración entre hardware y software en sistemas embebidos.

## 1.2 Objetivos

- Objetivo general

- Desarrollar un sistema giroscópico funcional con Arduino que integre lectura de sensores MPU6050 y control de un motor brushless.

- Objetivos particulares

- Programar en lenguaje C en el entorno Arduino IDE.

- Configurar el sensor MPU6050 y obtener datos de inclinación.

- Integrar un motor brushless y mantener su señal PWM fija.

- Visualizar datos por monitor serial para análisis.

## 1.3 Metodología

### 1.3.1 Operación del sistema

• Inicialización del sensor MPU6050 y lectura de datos de inclinación.

• El ángulo se muestra por consola, sin afectar el comportamiento del motor.

• El motor brushless recibe una señal PWM constante (ej. 1450 µs) desde el Arduino.

• El usuario puede visualizar los valores en tiempo real mediante el monitor serial.

Figura 1: Diagrama de flujo realizado en mermaid en la que se muestra el funcionamiento del dron Fuente: propia

# 1.2 Etapas

Etapa 1: Análisis de requerimientos

- Identificación de los componentes necesarios:

- Microcontrolador Arduino UNO.

- Sensor giroscópico MPU6050.

- ESC y motor brushless.

- Potenciómetro (si se usa como entrada adicional).

- Determinación de los datos que se desean leer (ángulo, aceleración).

- Definición del comportamiento del sistema:

- Lectura de ángulo.

- PWM fijo hacia el motor.

Etapa 2: Diseño del circuito

- Esquematización de conexiones:

- Sensor MPU6050 al puerto I2C (A4 y A5).

- Salida PWM al ESC (ej. pin 9).

- Fuente de alimentación segura para motor y Arduino.

- Consideración del uso de protoboard o PCB para montaje.

Etapa 3: Programación

- Configuración del sensor MPU6050 mediante la librería Wire.

- Conversión de datos de aceleración y giroscopio en ángulos.

- Envío de señal PWM fija (1450 us) a través de Servo.writeMicroseconds().

- Visualización de datos por el monitor serial.

Etapa 4: Simulación (opcional)

- Montaje virtual en Proteus (si se desea probar antes de armar).

- Simulación de la lectura de sensor (puede emularse o simularse con entradas).

Etapa 5: Implementación física

- Ensamblado de componentes en protoboard o PCB.

- Verificación de conexiones físicas según el diseño.

- Pruebas de encendido, señal PWM y estabilidad del sensor.

Etapa 6: Validación y pruebas

- Comprobación de que el sistema mantiene PWM constante.

- Validación de lectura continua de ángulo.

- Comprobación de visualización en el monitor serial.

- Registro de resultados (capturas de pantalla, video o datos).

Figura 2: Diagrama de flujo realizado en mermaid para seguir las etapas del proyecto Fuente: propia

# 2. Diseño

1 Arduino uno

1 Base de madera

Cables Dupont

1 Protoboard

1potenciometro

1 MPU6050

2 Motor Brushless

Tabla 1 Costos del 2025 de los productos utilizados

| Cantidad | Componente | Precio Unitario (MXN) | Subtotal (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino UNO | $180.00 | $180.00 |
| 1 | MPU6050 | $60.00 | $60.00 |
| 2 | Motor brushless (2212, 1000KV) | $500.00 | $500.00 |
| 1 | Fuente de alimentación 5V/12V | $400 | $400.00 |
| 1 | Protoboard | $100.00 | $100.00 |
| 1 | Potenciómetro 10k | $8.00 | $8.00 |
| Varios | Cables jumper (macho-macho) (juego) | $50.00 | $50.00 |
| 1 | Base de madera | $300 | $300 |
| Total |  |  | $1598 |

A continuación, se muestra la simulación en proteus en la figura 3

A continuación, se muestra la simulación en proteus en la figura 3

# 3. Implementación

A continuación, se muestra la imagen de la práctica realizada Figura 4

# 4. Conclusiones

El proyecto permitió la integración exitosa de sensores y actuadores usando Arduino. Aunque el sistema mantiene una señal fija al motor, la lectura de inclinación funciona correctamente y establece las bases para futuros desarrollos de estabilización activa. Se fortalecieron habilidades en programación en C, manejo de sensores y control de hardware.

# Apéndices

// Funciona con un giroscopio y de forma automatica

#include <Wire.h>

#include <PID_v1.h>

const int pinPWM = 9;

#define MPU6050_address 0x68

// --- Variables MPU6050 ---

float gyro_Z, gyro_X, gyro_Y, temperature, gyro_X_cal, gyro_Y_cal, gyro_Z_cal;

int gx, gy, gz, cal_int;

float acc_total_vector, ax, ay, az;

bool set_gyro_angles = false, accCalibOK = false;

float acc_X_cal, acc_Y_cal, acc_Z_cal, angulo_pitch_acc, angulo_roll_acc, angulo_pitch, angulo_roll;

long tiempo_ejecucion, loop_timer;

// --- PID ---

double setpoint = 0.0;

double input = 0.0;

double output = 1000.0;

double Kp = 1.321, Ki = 1.065, Kd = 0.386;

PID myPID(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

int prevOutput = 1000;

const int RAMP_STEP = 5; // suavidad PWM

const double setpointFinal = 40.0;

const double incrementoSetpoint = 0.12; // sube lento (ajusta aquí para más rápido/lento)

void setup() {

pinMode(pinPWM, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

// Calibrar MPU6050

MPU6050_iniciar();

Serial.println("Calibrando sensor, NO mover...");

gyro_X_cal = gyro_Y_cal = gyro_Z_cal = 0;

acc_X_cal = acc_Y_cal = acc_Z_cal = 0;

for (cal_int = 0; cal_int < 3000; cal_int++) {

MPU6050_leer();

gyro_X_cal += gx;

gyro_Y_cal += gy;

gyro_Z_cal += gz;

acc_X_cal  += ax;

acc_Y_cal  += ay;

acc_Z_cal  += az;

delayMicroseconds(50);

}

gyro_X_cal /= 3000.0;

gyro_Y_cal /= 3000.0;

gyro_Z_cal /= 3000.0;

acc_X_cal  /= 3000.0;

acc_Y_cal  /= 3000.0;

acc_Z_cal  /= 3000.0;

accCalibOK = true;

Serial.println("Sensor calibrado.");

delay(500);

loop_timer = micros();

// Armar el ESC

Serial.println("Armando ESC...");

for (int i = 0; i < 100; i++) {

digitalWrite(pinPWM, HIGH);

delayMicroseconds(1000);

digitalWrite(pinPWM, LOW);

delayMicroseconds(20000 - 1000);

delay(1);

}

// Leer ángulo inicial y arrancar setpoint en ese valor

MPU6050_leer();

MPU6050_procesar();

input = angulo_pitch;

setpoint = input;

output = 1000;

prevOutput = 1000;

myPID.SetOutputLimits(1000, 2000);

myPID.SetMode(AUTOMATIC);

Serial.print("Ángulo inicial (pitch): ");

Serial.print(input, 2);

Serial.println("°");

Serial.println(">> Subida suave y mantenimiento en 45°.");

}

void loop() {

while (micros() - loop_timer < 5000);

tiempo_ejecucion = (micros() - loop_timer) / 1000;

loop_timer = micros();

// Leer y procesar sensor

MPU6050_leer();

MPU6050_procesar();

input = angulo_pitch;

// Ramp-up suave del setpoint hasta 45°

if (setpoint < setpointFinal) {

setpoint += incrementoSetpoint;

if (setpoint > setpointFinal) setpoint = setpointFinal;

}

myPID.Compute();

// Suaviza el cambio de pulso (Ramp-up/down)

int rampedOutput = prevOutput;

if (output > prevOutput + RAMP_STEP)

rampedOutput = prevOutput + RAMP_STEP;

else if (output < prevOutput - RAMP_STEP)

rampedOutput = prevOutput - RAMP_STEP;

else

rampedOutput = output;

prevOutput = rampedOutput;

if (rampedOutput < 1000) rampedOutput = 1000;

if (rampedOutput > 2000) rampedOutput = 2000;

digitalWrite(pinPWM, HIGH);

delayMicroseconds(rampedOutput);

digitalWrite(pinPWM, LOW);

delayMicroseconds(20000 - rampedOutput);

Serial.print("Pitch: "); Serial.print(angulo_pitch, 2);

Serial.print("° | Objetivo: "); Serial.print(setpoint, 2);

Serial.print("° | Pulso: "); Serial.println(rampedOutput);

}

// --- FUNCIONES MPU6050 ---

void MPU6050_iniciar() {

Wire.beginTransmission(MPU6050_address);

Wire.write(0x6B); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(MPU6050_address);

Wire.write(0x1B); Wire.write(0x08); Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(MPU6050_address);

Wire.write(0x1C); Wire.write(0x10); Wire.endTransmission();

}

void MPU6050_leer() {

Wire.beginTransmission(MPU6050_address);

Wire.write(0x3B);

Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(MPU6050_address, 14);

while (Wire.available() < 14);

ax = Wire.read() << 8 | Wire.read();

ay = Wire.read() << 8 | Wire.read();

az = Wire.read() << 8 | Wire.read();

temperature = Wire.read() << 8 | Wire.read();

gx = Wire.read() << 8 | Wire.read();

gy = Wire.read() << 8 | Wire.read();

gz = Wire.read() << 8 | Wire.read();

}

void MPU6050_procesar() {

ax -= acc_X_cal; ay -= acc_Y_cal; az -= acc_Z_cal; az = az + 4096;

gyro_X = (gx - gyro_X_cal) / 65.5;

gyro_Y = (gy - gyro_Y_cal) / 65.5;

gyro_Z = (gz - gyro_Z_cal) / 65.5;

angulo_pitch += gyro_X * tiempo_ejecucion / 1000;

angulo_roll  += gyro_Y * tiempo_ejecucion / 1000;

angulo_pitch += angulo_roll  * sin((gz - gyro_Z_cal) * tiempo_ejecucion  * 0.000000266);

angulo_roll  -= angulo_pitch * sin((gz - gyro_Z_cal) * tiempo_ejecucion  * 0.000000266);

acc_total_vector  = sqrt(pow(ay, 2) + pow(ax, 2) + pow(az, 2));

angulo_pitch_acc  = asin((float)ay / acc_total_vector) * 57.2958;

angulo_roll_acc   = asin((float)ax / acc_total_vector) * -57.2958;

if (set_gyro_angles) {

angulo_pitch = angulo_pitch * 0.99 + angulo_pitch_acc * 0.01;

angulo_roll  = angulo_roll  * 0.99 + angulo_roll_acc  * 0.01;

} else {

angulo_pitch = angulo_pitch_acc;

angulo_roll  = angulo_roll_acc;

set_gyro_angles = true;

}

}